ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Лозновского сельского поселения

Дубовского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Дубовского муниципального района и  администрацией Лозновского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Дубовского муниципального района, утвержденной  решением Дубовской районной Думы от 26.05.2009г. №44/311;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дубовского  муниципального района на 2011-2014г.г.;

- ранее разработанного проекта планировки села Лозное.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Дубовского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Лозновского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Лозновского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области, карта функциональных зон села Лозное Дубовского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Лозновского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 2 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Лозное».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Лозновское сельское поселение граничит с городом Волгоград, Иловлинским муниципальным  районом Волгоградской области, Малоивановским, Давыдовским, Прямобалкинским, Пичужинским сельскими поселениями.

Поселение занимает территорию площадью 45 905 кв.м. на которой проживает 1352 человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них детей в возрасте до 18 лет - 253 человек.

Село Лозное находится в 39 км  восточнее от г.Дубовка - центра муниципального района,  в 35,0 км севернее от Волгограда.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра г.Дубовка и г.Волгограда.

1.2.      Образование

Лозновское сельское поселение Дубовского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе" № 1026-ОД от 14 марта 2005 года.

В состав Лозновского сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Лозное, с.Садки, х.Бойкие Дворики, х.Спартак, с административным центром - село Лозное. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту село Лозное.

  - Природно-климатические условия

Климат Дубовского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Климатические условия – один из важнейших факторов влияющих на развитие почв и растительного покрова. Наблюдается некоторое различие в приходе тепла и в увлажнении восточной части (берег Волгоградского водохранилища) от западной части, особенностью климата является высокая температура в теплый и низкая – в холодный сезон, как результат резко выраженной континентальности. Общее количество тепла, получаемое территорией за вегетационный период с температурой воздуха выше +5оС – 3050-3200о. Среднегодовая амплитуда температур колеблется в пределах 30-32оС, а амплитуда абсолютных максимальных и минимальных температур 70-80оС.

Средняя температура самого теплого месяца – июля, колеблется от +21,5оС до +24,2оС, самый холодный месяц – январь, имеет среднюю температуру –10оС.

Континентальность климата, кроме большой амплитуды летних и зимних, дневных и ночных температур, находит внешнее выражение в сравнительной непродолжительности переходных сезонов – весны и осени, в общей засушливости лета, особенно во второй его половине.

Среднегодовая и годовая температура воздуха

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| –10,0 | –9,5 | –3,5 | 7,5 | 16,5 | 20,5 | 23,5 | 22,0 | 15,0 | 7,0 | –0,5 | –6,5 | 7,0 |

Осадков выпадает мало и распределены они неравномерно, как по сезонам, так и по годам. Максимум осадков почти повсюду приходится на первую половину лета. Годовое количество осадков составляет 350-400 мм. Недостаточность осенне-зимнего увлажнения, как правило, приводит к засушливости весны и первой половины лета, что отрицательно сказывается на урожаях зерновых.

Засушливость является главной отрицательной чертой климата Дубовского района.

Основной причиной засух следует считать положение области в системе антициклонной циркуляции.

В Дубовском районе зимой преобладают северо-восточные и восточные ветры, летом – северо-западные и западные. Иногда случаются ветры юго-восточной четверти, так называемые «суховеи», несущие из Средней Азии потоки горячего воздуха, испепеляющую сухость. На территории Дубовского района ежегодно в среднем бывает 29 дней с суховеями средней интенсивности, 11 дней с интенсивными и 5 дней с очень интенсивными.

При этом не только иссушается почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно переносимой растениями.

Отличается еще один недостаток в климате района – не совсем благоприятный режим осадков. Летом осадки выпадают преимущественно в виде ливней, которые с силой обрушиваются на землю, большая часть выпавшей воды, не успев впитаться, стекает в реки, овраги: зимой незначительный снежный покров распределяется по земле неравномерно – накапливается в понижениях местности, в балках, оврагах, сдувается с открытых участков. Это отрицательно сказывается на увлажнении отдельных участков и требует самого пристального внимания при улучшении микроклиматических условий местности. Ливневый характер осадков является одной из главных причин возникновения водной эрозии. Изменения климата в сторону уменьшения степени континентальности заметны стали в течение последних трех десятилетий. Массовые лесополосы, создание полезащитных лесных полос, появление Волгоградского водохранилища, мероприятия по орошению – все это сказало влияние на микроклиматические местные изменения.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Дубовский район входит в правобережье реки Волги. Рельеф местности представлен юго-восточным окончанием Приволжской возвышенности, сильно расчленен, так как здесь протекают реки Балыклей, Оленье, Пичуга, Голая.

Геоморфологически он расположен в центральном плосковолнистом подрайоне.

В рельефном отношении Дубовский район представляет собой:

– пойму реки Волги и ее притоков р. Дубовки, поймы рек, входящих в гидросеть Дона (р. Бердейка, Лозная, Тишанка);

– надпойменные террасы;

– целый ряд межбалочных и межотрожных водоразделов.

Рельеф Дубовского района расчленен многочисленными балками. Балки отмечены во всех колхозах и совхозах Дубовского района. Наибольшее их число сосредоточено в западной (с-з Баррикады), северо-восточной части (с-з Балыклейский) и в юго-восточной части (к-з им. Чапаева) несколько меньше балок в северной части. Рельеф центральной части района включает в себя многочисленные отроги балок и оврагов.

Таким образом, рельеф Дубовского района имеет неспокойный характер. Направление балок – самое разнообразное. Балка Бердейка имеет юго-восточное направление, балки Люрец и Тишанка тянутся в восточном направлении. Балки Широкая и Дубовая простираются в западном направлении. Очень часто склоны балок смыты, а днища покрыты делювиальными наносами.

Наилучшие почвенные разности формируются на очень пологих склонах водоразделов к ним относятся каштановые глинистые, тяжелосуглинистые и суглинистые почвы.

На волнистых склонах надпойменных террас и межбалочных, межотрожных водоразделов расположены более легкие по механическому составу почвы. Плоские гребни межотрожных водоразделов изобилуют солонцами. Резко отличаются от почв межбалочных и межотрожных водоразделов почвы пойменной части. Здесь, в основном, формируются зернистые, слоистые почвы поймы, а также лугово-каштановые остепнившиеся почвы. Значительно место в почвообразовательном процессе имеет микрорельеф: в потяжинах, где наблюдается большое количество влаги, формируются лугово-каштановые почвы.

На покато-пологих и пологих склонах нередко наблюдаются эрозионные процессы, как водные, так и ветровые.

Геологическое строение

В геологическом строении территория Дубовского района повсеместно принимают участие кристаллические сланцы и прорывающие их граниты допалеозойского времени. Глубина залегания пород кристаллического фундамента более 4 тыс. м. Выше повсеместно на территории района развиты породы палеозоя, представленные аргиллитами, алевролитами, песчаниками, глинами с прослоями известняков и доломитов девонской системы (мощностью до 2,0 тыс.м), известняками и доломитами с прослоями глин, песчаников и мергелей каменноугольной системы (мощностью до 1300 м), доломитами известняками, ангидритами с прослоями каменной соли Пермской системы (мощностью до 1000 м).

Отложения мезозоля на всей территории района выполнены песчано-глинистыми породами с прослоями элевтролитов, алевритов, известняков и мелов. Мощность мезозоля до 1000 м.

Кайнозойская эра представлена отложениями палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Палеогеновые отложения развиты на территории района повсеместно. На дневную поверхность они выходят в обрывках и правобережья Волгоградского водохранилища и по склонам овражно-балочной сети. Сложены они преимущественно песками с прослоями глин, песчаников и опок. Мощность палеогеновых образований достигает 150 м.

Неогеновые отложения на территории района развиты на высоких водораздельных пространствах. Выполнены они кварцевыми разнозернистыми песками с прослоями песчаников и глин. Мощность неогена до 100 м.

Четвертичные и современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, суглинками и глинами, которые выполняют поймы и надпойменные террасы рек и крупных балок. Мощность аллювиальных отложений 7–15 м.

Водораздельные пространства, склоны речных долин и балок покрыты делювиальными отложениями. Представлены они желто-бурыми суглинками мощностью от 0 до 20 м.

К песчано-глинистым отложениям палеогена и неогена приурочены месторождения строительных материалов.

Физико-геологические процессы

На территории Дубовского района сильно развиты современные физико-геологические процессы и явления. Речная эрозия и оврагообразование, делювиальный снос, переработка берега Волгоградского водохранилища играют значительную роль в формировании и преобразовании рельефных форм, осложняя нормальную хозяйственную деятельность человека.

Эрозия

Длительное развитие рельефов в континентальных условиях обусловило образование многочисленных эрозионных форм. Густота эрозионной сети на западном склоне Приволжской возвышенности достигает 1–2 км на 1 км2. Глубина вреза 80 –100 м. Овраги и балки имеют ассиметрическое строение – южные склоны более крутые. Вершины оврагов древовидно-разветвленные. Нередко в верховьях крупных оврагов древовидно-разветвленные. Нередко в верховья крупных оврагов располагаются широкие циркообразные понижения, в которые сходятся устья небольших оврагов. В описываемом районе преобладают данные формы ускоренной эрозии – данные овраги. Линии стока здесь сходятся к балочным водозаборам, в пределах которых берут начало и овраги.

Необходимыми мероприятиями по борьбе с эрозией является закрепление оврагов и линий стока лесной и кустарниковой растительностью, полезащитное лесоразведение, снегозадержание, правильная агротехника.

Гидрогеологические условия

Дубовский район расположен в северной части провинции Прикаспийского артезианского бассейна и охватывает пространство между Волгоградским водохранилищем на востоке и долиной реки Дон на западе. В генетическом отношении она представляет собой денудационно-аккумулятивную равнину верхнеплиоценового возраста, расчлененную притоками Волги и Дона. В ее пределах выделяется волжский склон с интенсивно развитой овражно-балочной сетью, что обусловлено значительным превышением водораздела над рекой Волгой, являющейся базисом эрозии.

В гидрогеологическом отношении область денудационно-аккумулятивной равнины южной части Приволжской возвышенности является площадью питания водоносных горизонтов Прикаспийского артезианского бассейна.

На описываемой территории можно выделить три водоносных комплекса играющих роль в водоснабжении района: четвертично-неогеновый, палеогеновый и меловой.

Четвертично-неогеновый водоносный комплекс

Четвертично-неогеновый водоносный комплекс содержит несколько водоносных горизонтов гидравлически связанных между собой. Четвертичные водоносные горизонты в основном, приурочены к аллювиальным отложениям речных террас. Наиболее широкое распространение они имеют на левобережье рек Бердии, Балыклейки и Тишанки.

Водовмещающие породы сложены разнозернистыми кварцевыми песками с прослоями песчаных глин, супесями и суглинками. В аллювии малых рек преобладают суглинисто-глинистые разности.

Фациально-литологический состав толщи неогеновых пород выражен в основном песками.

В нижней части комплекса залегают пески разнозернистые (от среднезернистых до грубозернистых с включением гравия и гальки), кварцевые, выше залегают мелкозернистые и тонкозернистые с незначительной примесью зерен среднего размера. В верхней части разреза в песках содержатся прослои песчаников и глин.

Мощность описываемых водовмещающих пород и их фациальный состав меняются по площади в зависимости от степени размытости кровли и глубины врезов.

Отсутствие площадного водоупора и гидравлическая характеристика подземных вод четвертичных и неогеновых отложений позволяет объединить их в единый водоносный комплекс.

Воды описываемого комплекса, как правило, безнапорные, а локально встречающиеся напоры (до 10-15 м) обусловлены наличием в толще песков прослоев песчаных глин.

Дебиты скважин, эксплуатирующих и вскрывших описываемый комплекс колеблются от 0,16 до 4 л/сек. при понижении от 3 до 27 м.

Менерализация подземных вод варьирует от 0,2 до 1,0 г/л. Изредка она повышается до 2,0 г/л. Воды с минерализацией более 1,0 г/л приурочены к водоразделам.

По химическому составу воды четвертично-неогенового комплекса весьма разнообразны: наиболее распространены гидрокарбонатно-хлоридные и гидрокарбонатно-кальциевые, реже хлоридно-сульфатные и гидрокарбонатные. Источником питания водоносного комплекса являются атмосферные осадки, а также напорные подземные воды нижележащих горизонтов.

В зимний период вследствие промерзания зоны аэрации питание комплекса практически отсутствует.

Весной, когда снежный покров начинает интенсивно таять, уровень грунтовых вод резко повышается.

Четвертично-неогеновый водоносный комплекс широко используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, благодаря его широкому распространению, неглубокому залеганию и удовлетворительному качеству воды.

Эксплуатация водоносного комплекса производится с помощью одиночных скважин. В долинах рек каптируется колодцами.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений залегает вторым от поверхности земли.

Схожесть литологического состава водовмещающих пород, одинаковые условия питания, транзита и разгрузки дало основание для объединения сызранского, пролейского, царицынского и мечеткинского водоносных горизонтов в единый комплекс. Литологически палеогеновые отложения представлены переслаивающимися песками, глинами, песчаниками и опоками. Пески средне-мелкозернистые, местами алевритистые. Песчаники и опоки трещиноватые в верхней части. Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется от 50 до 90 м. Уровень воды залегает на глубине 3,8–21,6 м на водоразделе до 40 м. Водоносный горизонт дренируется густой овражно-балочной сетью. На склонах наблюдаются многочисленные выходы грунтовых вод на поверхность в виде родников. По условиям залегания воды палеогенового комплекса безнапорные. Незначительный местный напор (3–5 м) обусловлен глинистыми прослойками в верхних частях комплекса.

Региональным водоупором служит толща сантонских и компанских отложений, представленных мергелем, опоковидной глиной и глинистым песчаником.

Водообильность отложений зависит от их литологического состава.

Дебит скважин колеблется от 1,0 до 11,8 л/сек. Дебиты родников изменяются от 0,01 л/сек. до 1,0 л/сек. Коэффициенты фильтрации, рассчитанные по данным пробных откачек 1,4 6,0 м/сут.

Общая минерализация и состав воды изменяется в зависимости от условий питания. Преобладают пресные воды с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, кальциевые; хлоридные натриевые, сульфатные натриевые.

Питание водоносного комплекса палеогеновых отложений происходит, в основном, на участках выхода его на дневную поверхность за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет подтока из нижележащего мелового водоносного комплекса.

Разгрузка подземных вод происходит в виде их выклинивания родниками по долинам рек и в балках.

Воды палеогеновых отложений распространены за счет их сдренированности. Каптируются одиночными скважинами для водоснабжения ферм, полевых станов, жилых поселков.

Горизонт дренируется многочисленными балками и оврагами Волжского склона.

Воды маастрихтских отложений используются для хозяйственно-питьевых целей небольших населенных пунктов и животноводческих ферм совместно с водами палеогенового комплекса, но большого практического значения не имеет из-за ограниченного распространения и невысокой водообильности.

Основным водоносным горизонтом описываемого района является сеноманский.

Водовмещающими породами являются пески мелко- и тонкозернистые в различной степени глинистые, с подчиненными прослоями среднезернистых, с редкими прослоями глин и песчаников.

Наличие водоупорных пород в кровле и подошве горизонта создает условия для образования напорных вод при погружении его на глубину. Величина напоров колеблется от 10–20 м на участках выклинивания водоносного горизонта от 120–160 м при его погружении. На тех участках, где отсутствует водоупор, сеноманский водоносный горизонт безнапорный.

При безнапорном характере залегания вод, дебиты скважин составляют 2,0-3,0 л/сек., при понижении от 5 до 22м удельные дебиты 0,07-0,6 л/сек.-м.

Большой производительностью характеризуются скважины, вскрывшие напорные воды. Дебит скважин составляет 0,5-33,0 л/сек. при понижении от 2,5 до 75 м. Удельные дебиты изменяются от 0,01 до 3,3 л/сек.-м.

Воды пресные гидрокарбонатные кальцево-натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-кальциевые с минерализацией до 1 г/л.

Хлоридные натриево-кальциевые воды с минерализацией от 1 до 2 г/л отмечены в западной части описываемого района, где формирование их происходит в условиях замедленного водообмена и при участии разгрузки из более древних отложений.

Хорошее качество воды на большей части распространения водоносного горизонта, высокая водообильность делают сеноманский водоносный горизонт одним из основных для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения района.

Инженерно-геологические условия

На территории района выделяются площади с благоприятными, ограниченно благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов строительства.

Благоприятные условия для строительства имеют участки, сложенные песками с прослоями песчаников и алевритов сеноманского возраста (распространены преимущественно в бассейне р. Голой – территория совхоза «Балыклейский»), песчаниками, мергелями и песчанистым мелом туронского яруса (распространены в бассейне р. Балыклей), глинами, алевритами, песчаниками и опоками Сантонского кампанского, маастрихтского ярусов (распространены в северной части района к западу от пос. Горный Балыклей), песками и песчаниками палеогена (распространены у западной и восточной границ района) и песками неогена (распространены в центральной части района). На все указанные виды грунтов допустимо принимать давление не менее 3 кг/см2.

Ограниченно-благоприятными являются участки, сложенные суглинками, обладающими просадочными свойствами (относительная просадочность при давлении 
3 кг/см2 0,020,04). Они распространены в различных частях района на водоразделах.

Неблагоприятными являются участки, где активно проявляются некоторые физико-геологические процессы. К таким относится полоса вдоль западного берега Волгоградского водохранилища, шириной приблизительно 50 100 м, где развиты переработка берега и оползни, и многочисленные зоны развития глубоких (более 10 м) оврагов. Последние распространены главным образом в зоне, примыкающей к Волгоградскому водохранилищу.

Минеральные соли

Волгоградское месторождение хлормагниевых солей (бишофита) располагается вдоль реки Волги по обеим ее берегам при ширине примерно 30 км и протяженностью 200 км и пересекает с севера на юг весь Дубовский район, граница залегания пластов тянется вдоль Волгоградского водохранилища, по запасам и качеству сырья месторождение уникальное и единственное в мире промышленное скопление солей хлористого магния для производства окиси магния – сырья для огнеупора и попутного брома, получаемых методом отдувки исходного хлормагниевого сырья. Месторождение приурочено к Прикаспийской впадине и Приволжской моноклинами, где бишофит встречен на сводах куполов в виде огромных изолированных линз на глубине от 1000 до 4000 метров. Ядро линзы сложено бишофитом, которое окружено отстрочкой сульфатных и калийных солей, изолирующей бишофит от галита. Бишофитовые пласты залегают в полном соответствии с голитовой толщей.

Изучены бишофитовые образования в пределах перспективной площади крайне неравномерно. Северная часть территории, особенно западная ее полоса, разбурена равномерно в той степени, которая позволяет обоснованно и непрерывно восстанавливать структурное положение пластов, изменение их мощности и литолого-фациального состава.

В южной части территории нефтяные скважины расположены на отдельных сравнительно небольших участках, поэтому сведения о ее бишофитоносности фрагментарны и позволяют осуществлять структурные и литолого-фациальные построения только в пределах этих площадей: Суводской, Лугово-Пролейской, Горно-Водяной, Лозновской, Дубовской, Городищенской, Наримановской, Сарпинско-Тингутинской, Привольнинской.

Почвенный покров

Дубовский район расположен в сухостепной зоне каштановых почв. Однако на территории района встречаются и светло-каштановые почвы – в основном в южной и юго-восточной его части. Почвы разнятся по степени солонцеватости, смытости и разного механического состава. Преобладают суглинистые и тяжелоглинистые разности.

Каштановые почвы содержат мало перегноя, отличаются непрочной структурой и быстро распыляются, особенно при обработке в сухом состоянии. В верхнем слое 1,8–3,0% перегноя, мощность перегнойного горизонта 35-40 см. Каштановые почвы легко поддаются водной эрозии. Водопроницаемость их понижена, водные свойства ухудшены.

В поймах рек сосредоточены пойменные зернистые, зернисто-слоистые и слоистые почвы. Надпойменные террасы покрыты песками различной степени гумусированности и степени зарастания.

В балках и предбалочных понижениях находятся делювиально-аллювиальные почвы.

Каштановые глинистые тяжелосуглинистые, суглинистые почвы являются наилучшими на данной территории. Залегают они в основном на пологих и реже на покато-пологих склонах. Эти почвы встречаются почти во всех хозяйствах.

Фосфором данные почвы хорошо обеспечены, азотом и калием – слабо.

Каштановые тяжело-суглинистые почвы хорошо реагируют на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Каштановые глинистые и суглинистые почвы по морфологическим признакам близки к тяжелосуглинистым почвам.

По механическому составу они считаются наилучшими, так как благоприятное сочетание глинистой и песчаной фракции делает их более воздухо- и водонепроницаемыми.

Каштановые и мягкосуглинистые почвы.

Большая часть их находится в восточной части района. Наибольшее распространение они получили в колхозах: «Общий труд», «Маяк», «Ленинский путь». Характеризуются эти почвы легким механическим составом. Глинистая фракция этих почв составляется 20-30% из-за легкого механического состава. Эти почвы промыты значительно сильнее, поэтому линия вскипания и залегания карбонатов у них понижены. Карбонаты залегают в среднем на глубине 97 км. Каштановые почвы легкосуглинистые бедны элементами питания.

Каштановые супесчаные почвы являются самыми легкими из перечисленных выше почвенных разностей. Они формируются чаще всего на песках и супесях – склоны балок: Ричардова, Прямая, Ильинская.

Глинистая фракция этих почв колеблется от 10 до 20%. Карбонаты у них отсутствуют. В силу большой промытости эти почвы очень бедны элементами питания. При обработке они способны быстро терять структуру. Их следует использовать в бахчевом и кормовом севообороте.

Каштановые слабо и среднесолонцеватые почвенные разности получили значительное распространение на территории района (к-з «Ленинский Путь» и др.). Реже встречаются каштановые сильно-солонцеватые почвы (СПК «Лозновский»).

Питательными веществами эти почвы слабо обеспечены.

Каштановые солонцеватые и сильно-солонцеватые почвы содержат большой процент натрия, за счет чего в сухом состоянии более уплотнены, во влажном отличаются вязкостью.

Каштановые карбонатные почвы находятся на землях СПК «Пичужинская Нива».

Отличительными признаками карбонатных почв является вскипание их с поверхности.

Каштановые щебенчатые почвы находятся на территории СПК «Пичужинская Нива», колхозов: «Общий труд», «Стрельношироковский», «Маяк» и др. Они пригодны в кормовом севообороте.

Каштановые эродированные почвы в большинстве случаев залегают на покатых, полого-покатых, а также крутых склонах.

Светло-каштановые почвы занимают наибольшую площадь в юго-восточной части СПК «Пичужинская Нива».

Питательными веществами обеспечены слабо, особенно остро нуждаются в калийных удобрениях.

Светло-каштановые эродированные почвы залегают в основном на покатых склонах. Сильно смытые и размытые почвы отмечены на землях СПК «Пичужинская Нива». Они бедны элементами питания.

Светло-каштановые размытые почвы характеризуются значительными промоинами. Они очень неудобны для сельскохозяйственного использования.

Солонцы расположены пятнами среди других почв, образуя с ними комплексы, разнообразные как по характеру, входящих в них компонентов, так и по процентному соотношению.

Растительность на таких почвах сильно изрежена или совсем отсутствует. Самым существенным признаком солонцов является присутствие поглощенного натрия более 20%. Питательными веществами солонцы слабо обеспечены.

Солонцы в агрономическом отношении являются наихудшими.

Лугово-каштановые остепнившиеся почвы находятся в притеррасовой части поймы в больших предбалочных понижениях.

Они обладают значительной мощностью гумусового горизонта. Элементами питания обеспечены.

Лугово-каштановые почвы потяжин.

В потяжинах складывается значительное количество влаги, в результате чего растительный покров здесь более многообразен. Гумусовый горизонт простирается на значительную глубину. Длина реки Бердня (СПК «Лозновский») – 1563 га (Агрофирма «Балыклей»).

Пески приурочены к нижним частям прибалочных склонов, а также к надпойменным террасам. В основном они отмечены на территориях хозяйств: колхозы «Общий труд» – 250 га, «Маяк», СПК «Пичужинская Нива» (склоны б. Пичуга), Агрофирма «Балыклей» (1600 га).

Пески выделены слабо и средне заросшие. Встречаются и щебеночные пески. Они с поверхности покрыты обломками горных пород в виде щебенки.

Пески можно использовать под кормовые травы, бахчи.

Почвы пойм: слоистые и зернистые формируются в пойме реки Лозная и Волги (Агрофирма «Балыклей»).

Рекомендации по применению удобрений

В значительной степени содержание питательных веществ зависит от механического состава почвы.

Каштановые, лугово-каштановые, тяжело-суглинистые почвы наиболее обеспечены азотом по сравнению с другими почвами.

Почвы легкого механического состава: светло-каштановые глинистые и тяжело-суглинистые – азотом очень бедны. Из азотных удобрений хорошо применять сульфат аммония, который можно вносить осенью (с самолета по замерзшей земле), ранней весной и летом (в подкормку).

Лугово-каштановые почвы и почвы в достаточной степени обеспечены фосфором и калием для зерновых культур.

Наилучший эффект получается при внесении полного удобрения.

В системе удобрений важную роль должны играть местные удобрения – навоз, птичий помет, компосты. Навоз ценен не только как удобрение, содержащие все элементы питания, но также улучшает структуру почв, водно-воздушный режим.

Внесение навоза является одним из мероприятий по улучшению солонцеватых почв, а также почв легкого механического состава, на которые необходимо вносить большие дозы удобрений.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Главной водной артерией Дубовского района является Волгоградское водохранилище, естественная, восточная его граница.

Приволжская возвышенность круто и ступенчато опускается к р. Волге. Береговой уступ под зеркалом водохранилища достигает 20–30 м. Берега изрезаны многочисленными бухтами и заливами. В меженный период вдоль берега обнажаются песчаные пляжи, что дает возможность организации летних видов отдыха, связанных с купанием. Волгоградское водохранилище является основными ресурсами поверхностных вод и широко используется для водоснабжения и орошения.

Гидрографическая сеть района представлена бассейнами рек Волги и Дона.

По восточной части района протекают следующие правые притоки Волги: р. Балыклейка, р. Пролейка, р. Оленья, р. Песковатка, р. Пичуга. Все они текут с северозапада на юго-восток.

Своим верховьем пересекает западную часть района левый приток реки Дон – р. Тишанка и ее приток р. Лозная, в северо-западной части района протекает р. Бердия – левый приток р. Иловли. В соответствии с климатическими особенностями территории – холодная зима и жаркое, сухое лето, основным источником питания малых рек является снегозапас.

Режим рек отличается исключительно резкой и высокой волной весеннего половодья и очень низкой летне-осенней и зимней меженью. Для малых рек характерен непостоянный водоток. Многие из них в летний период совсем пересыхают или образуют разобщенные плесы длиной от нескольких метров до 1 км.

Основной фазой режима стока рек является весеннее половодье, когда сток на малых реках составляет 90-95% годового. Многие малые водотоки имеют сток только весной в период снеготаяния.

#### Растительность

В ландшафтном отношении территория Дубовского района расположена в степной зоне Русской равнины. Для этой зоны характерно отсутствие естественной лесной растительности на водоразделах. В естественном состоянии на каштановых почвах господствовали типчаково-ковыльные степи, видовой состав которых определили такие злаки, как типчак, тонконог, ковыль-тырса, пырей гребневидный, а из разнотравья – смолевка волжская, качим, тысячелистник.

Сейчас же растительный покров района представлен в основном культурной растительностью. Дикие растения сохранились в балках на выгонах, в поймах рек. Резко увеличиваются площади, занятые белой полынью, прутняком, клоповником, черной полынью и другими видами ксерофитов (сухолюбов).

В балках растительность выражена геранью, подорожником, момеканом, белой полынью, на нераспаханных участках, где сформировались солонцы произрастают: солянка, полынь солончаковая, прутняк.

Растительность надпойменных террас, почвенный покров которых выражен песками, представлена чебрецом, ковылем Лессинга, типчаком, острецом.

Наиболее богатыми растительностью участками являются лиманы. Здесь произрастают: в центральной части – тростник, клубнекамыши, сусак зонтичный, ситняг болотный, частуха подорожниковая и др., далее пырей ползучий, лебеда бородавчатая, солянка солдоносная, полынь солончаковая, житняк и др.

Так же богаты растительностью и поймы рек.

Древесная растительность произрастает в основном по балкам, в пойменных рек. Среди деревьев отмечен дуб, вяз, клен татарский, белая акация, дикая яблоня и др., из кустарников – боярышник, шиповник, лох серебристый, волчья ягода.

Сорная растительность на полях представлена: молочаем, пыреем, горчаком, березкой, лебедой, местами донником и др.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории села Лозное не запланировано.

Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Дубовского муниципального района предусматриваются следующие мероприятия:

-увеличение производства продукции растениеводства и животноводства;

-совершенствование структуры посевных площадей;

Проектом генерального плана предлагается выполнить мероприятия по:

- ремонту и строительству улиц с твердым покрытием и тротуаров на главной улице;

-ремонт электросетей;

-ремонт и строительство водозабора и очистных сооружений;

-ремонт газовых сетей для бытовых нужд населения;

-строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.

-строительство пожарного поста (депо).

Реконструкция откормочника для свиней (200 голов) с. Лозное:

- строительство пункта для вет.обработки и вет.осмотра скота;

- строительство молочного пункта, приобретение молочных танков-охладителей с. Лозное.

Реконструкция шлюзов и ремонт плотин пруда Лозновский с. Лозное.

Строительство Детского сада на 80 мест

- реконструкция сельских домов культуры (с.Усть-Погожье, с.Малая Ивановка, с.Лозное,

- ремонт и реставрация памятников истории,

- Анализ использования территории

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 45 905 кв.м.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Лозновское сельское поселение представлена  согласно таблице1.

Таблица 1 «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существующая (га) | Площадь планируемая (новая) по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Лозное | 252,4 | 638,8 |
|  | Село Садки | 184,9 | 394,4 |
|  | Хутор Спартак | 63,6 | 115,1 |
|  | Хутор Бойкие Дворики | 41 | 80,2 |
|  | Итог | 541,9 | 1228,5 |

Использование территории в границах населенного пункта с. Лозное складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся лесозаготовительное предприятие и мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Расчет основных показателей демографического развития проводился с учетом демографического прогноза Дубовского района, представленного в схеме территориального планирования Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения был произведен на основе прогностической модели следующего вида:

H=N(1+Pn+Mn100)T, где

H– расчётная численность населения;

N– существующая численность населения;

Pn– среднегодовой процент естественного прироста/убыли населения;

Mn– среднегодовой процент миграционного прироста/убыли населения;

T– расчетный период

Численность населения будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые существенно изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо. Однако одновременно с ростом числа жителей ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Расчетная численность населения с.Лозное принята – 1500 чел.

По данным паспорта социально экономического развития Дубовского муниципального района, иным статистическим данным население Лозновского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2 «Демография»

|  | По состоянию на 2010 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1352 человек |
| село Лозное | 1352 человек |
| Детей до 18 лет всего | 16,6% |
| Население в трудоспособном возрасте | 701 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 412 человека |
| Численность занятого населения, всего | 49,4% |
| В сельском хозяйстве | 37,1% |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  48,1%, из которых 76%, которого имеет постоянную работу на предприятиях сельского хозяйства, в социальной сфере, сфере обслуживания.

  - Общая экономическая характеристика

Сельское поселение Лозновское создано на базе администрации Лозновского сельского совета, образованного в 1918г.

Основным местом приложения труда с. Лозное является   сельскохозяйственные предприятия по разведению скота (овцеводства), а также зерновых и овощных культур, предприятия сферы обслуживания, а также лесозаготовительные предприятия и небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники и обеспечению горючесмазочными материалами. Промышленные производства на территории отсутствуют.

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд с. Лозное складывается  из одно и 2-х этажных секционных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда Лозновского сельского  поселения составляет  - 34250  кв.м., в том числе из нее –34250 кв.м. которая находится в собственности граждан, и секционная –0 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Лозновского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 25,3 кв. м/чел.  По Схеме территориального планирования Дубовского района средняя жилищная обеспеченность предполагается -  22,4 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В с.Лозное существуют сети инженерного электро, водо и газообеспечения.

Жилой фонд обеспечен:

-системами водоснабжения на -100 %,

-электроснабжения на  -100%,

-газоснабжения на  %,

-сети  канализации отсутствуют.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура с.Лозное представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3 «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Объект, Местонахождения | Проектная мощность (вместимость) | Фактическое использование, наличие ресурса для развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Лозновского поселения | с.Лозное | - | Не требуется |
| 2 | МОУ Лозновская СОШ | с.Лозное, ул.Республиканская 1 | 400 | 85 |
| 3 | МОУ Лозновский детский сад | с.Лозное, ул.Республиканская 1 | 25 | 25 |
| 4 | Лозновский сельский Дом культуры | с.Лозное, ул.Гагарина 2 | 400 | развитие не требуется |
| 5 | сельская библиотека | с.Лозное, ул.Гагарина 2 | 10 | развитие не требуется |
| 6 | Амбулатория Лозновской участковой больницы | с.Лозное, ул.Гагарина 11 |  | развитие не требуется |
| 7 | Бар | с.Лозное, ул.Гагарина 8 | 16 | развитие не требуется |
| 8 | Отделение почтовой связи | с.Лозное, ул.Гагарина 9 | 10 | 5 |
| 9 | Опорный пункт участкового инспектора | с.Лозное, ул.Гагарина 9 | 10 | Развитие не требуется |
| 10 | Отделение Сбербанка | с.Лозное, ул.Гагарина 9 | 1 | Развитие не требуется |
| 11 | Стадион | с.Лозное, ул.Республиканская |  |  |
| 12 | Магазин | с.Лозное, ул.Октябрьская 11 | 20 кв.м. |  |
| 13 | Магазин | с.Лозное, ул.Гагарина 4 | 20 кв.м. |  |
| 14 | Торговый павильон | с.Лозное, ул.Гагарина 6 | 16 кв.м. |  |
| 15 | Торговый павильон | с.Лозное, ул.Гагарина 8 | 16 кв.м. |  |
| 16 | Торговый павильон | с.Лозное, ул.Октябрьская 53 | 16 кв.м. |  |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть села Лозное имеет линейное  построение, Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Проектом генерального плана предлагается выполнить мероприятия по ремонту и строительству улиц с твердым покрытием протяженностью и тротуаров на главной улице.

Имеется связь через федеральную автодорогу Сызрань-Саратов-Волгоград с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом-а/д «к с.Лозное», индекс дороги 1П-344, дата ввода 1974г., протяженность – 2,4 км с твердым покрытием.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории села выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. достаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в западном направлении и используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри села.

3.2.   Определение и установление административных границ территории   Лозновского сельского поселения.

При определении и установлении границ с.Лозное были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения села: (кладбище, площадки для сбора ТБО),  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие села на 20 лет.

3.3.   Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта

В состав населенного пункта село Лозное предполагается включение земельных участков. Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования, с учетом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта:

| № п/п | Земельный участок | Описание местоположения (адрес) | Кад. номер и площадь | Категория земель | Цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | для ведения личного подсобного хозяйства | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:120007:308 2 614.00 кв. м. | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственная зона |
| 2 | для ведения личного подсобного хозяйства | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:120007:306 1 977.00 кв. м | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственная зона |
| 3 | для ведения личного подсобного хозяйства | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:120001:408 1 085.00 кв. м | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственная зона |
| 4 | для ведения личного подсобного хозяйства | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:120001:481 1 423.00 кв. м | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственная зона |
| 5 | для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:120001:539 1 347.00 кв. м | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственная зона |
| 6 | для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:000000:3116 2 771 000.00 кв. м | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственная зона |
| 7 | для сельскохозяйственного производства | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:120005:1062 547 500.00 кв. м | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственная, жилая зона |
| 8 | для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:120005:1233 25 160.00 кв. м | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственная, жилая зона |
| 9 | для иных видов сельскохозяйственного использования | обл. Волгоградская, р-н Дубовский, территория Лозновского сельского поселения | 34:05:000000:371 7 417 000.00 кв. м | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственная, жилая зона |

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории новое размещение социальных объектов местного значения на территории населенного пункта не требуется, ввиду того, что существующая социальная инфраструктура заполнена не на проектную мощность и имеет резерв для развития. Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 1500 человек.

3.5.   Необходимое бытовое и инженерное обеспечение

Основными направлениями в организации систем водоснабжения и водоотведения существующих населенных мест являются:

- сохранение экологической чистоты поверхностных водоисточников и подземных вод;

-экономия питьевой воды;

-обоснование принятых схем водоснабжения и водоотведения с технико-экономическим расчетом с рассмотрением нескольких вариантов;

-применение новейших технологий для подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и СанПиН;

-организация одновременного строительства в населенных пунктах систем водоснабжения и водоотведения с необходимым комплексом очистных сооружений для очистки бытовых сточных вод, с применением передовых технологий по очистке и обработке осадков;

-в связи с удаленностью населенных мест и малочисленностью населения возможно применение децентрализованных систем канализации.

Строительство централизованных водозаборов позволит осуществить мероприятия по подготовке хоз-питьевой воды, т.е. производить ее улучшения (умягчение), обеззараживание, создавать специальные запасы в резервуарах чистой воды, противопожарные запасы.

Проектируемые системы водоснабжения относятся ко II категории надежности подачи воды, т.е. длительность снижения подачи воды не должна превышать 15 суток в размере, не превышающем  30% водопотребления.

В состав сооружений включаются скважины, резервуары чистой воды, установки по обеззараживанию, насосная станция II подъема  с группой сетевых насосов. При повышенной жесткости возможно применение установки типа «Струя», обеспечивающей умягчение подземных  вод известково-содовыми растворами. Производительность установок 400-800 м3/сут. Регулирование водоподачи должно осуществляться водонапорными башнями с баками емкостью не менее 50м3.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 200 л/сут на одного жителя (qж).

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =∑qжxΝж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

- Расчетное число жителей на расчетный срок с.Лозное составляет  1500  человек.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды составит:

Qсут. =200л/сут x 1500 чел./1000 = 300,0 м³/сут

2. Расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л x 1500 чел./1000 = 75,0 м³/сут

3. Количество воды на нужды производства определяется в соответствии с п. 2.1 пр.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20% от суточного расхода

Qпр. = (300,0 м³/сут + 75,0 м³/сут) x 20/1000 = 7,5м³/сут

Общий расход на расчетный срок составит:

Qсут = 300,0 м³/сут + 75,0 м³/сут + 7,5 м³/сут = 382,5 м³/сут.

Кроме этого необходимо предусмотреть водопотребление на пожаротушение. Для обеспечения наружного пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84 расход воды на один пожар составляет 10 л/с, при количестве одновременных пожаров – 2.

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водоотведения на одного потребителя, приведенные в СНиП 2.04.03-85

Таблица 5 «Потребность в строительстве объектов инженерной, транспортной и бытовой инфраструктуры»

|  | Объекты инженерной, транспортной и бытовой инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок, лет | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водоснабжения: (водозаборы.) | шт | 4 | 20 | 0 |
|  | (уличный водопровод) | км | 15,33 | 20 | +19,18 |
|  | Сети газоснабжения | км | 1,0 | 20 | +4,39 |
| 2. | Улично-дорожная сеть: | км | 20,58 | 20 | +21,02 |
|  | Ритуальные услуги, кладбище | га | 2,98 | 20 | 2,98 |

В плане развития систем водоотведения в населенном пункте сельского поселения необходимо предусматривать строительство отдельных очистных сооружений малой мощности. Для организации системы водоотведения могут  быть рекомендованы комплексная установка заводского изготовления «Техносфера БИО – 200». Каждая такая установка предназначена для усреднения, биологической очистки, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды. Установка проста в эксплуатации, не требует сложных наладочных работ, монтируется в помещении, либо производится обваловка с перекрытием деревянными щитами. Конкретные параметры того или иного типа очистных станций уточняются на стадии подготовки документации по планировке территорий. Применение станций заводской готовности позволят заметно снизить затраты на монтажные и пусконаладочные работы.

Проектные предложения развития газоснабжения разработаны ОАО «Газпром» в увязке со схемой газоснабжения Волгоградской области. Проектом предусматривается расширение газопроводных сетей с доведением охвата газоснабжением поселений до 100 %. Намечается строительство магистральных газопроводов, что позволит газифицировать все жилые и общественные здания поселения.

Для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением существующих и проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок. Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной  Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Имеющаяся система электроснабжения обеспечивает существующие и перспективные потребности поселения. Реконструкция и капитальный ремонт сетей и оборудования ведется в плановом режиме в соответствии с программой модернизации, имеющейся в энергоснабжающей организации.

На  территории села имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей.

Узел почтовой связи оказывает  услуги почтовой связи  населению  и  предприятиям:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой,

- по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

Анализ современного состояния улично-дорожной сети выявил недостаточное обеспечение улиц твердым покрытием, необходимость реконструкции значительного количества дорожного покрытия. Требуется строительство твердого покрытия для обеспечения комфортной транспортной связи на территории всего села. На некоторых улицах предлагается реконструкция и улучшение грунтового покрытия.

3.6.   Развитие жилой зоны

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях за счет индивидуальной застройки.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 151,2га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 188,2га. Плотность населения в границах зоны составляет 8,0 чел на га, перспективное развитие жилой зоны не приведет к изменению плотности исходя из современных тенденции в развитии жилищного строительства.

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты, парк;

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 9,1га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 9,6га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Производственная зона объединяет предприятия и предусматривает резерв для размещения других объектов, а также инфраструктурных объектов местного значения: площадь производственной зоны  существующая – 49га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 49га.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

- Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, в том числе природного каркаса озелененных прибрежных территорий.

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 3) из расчета не менее 12 м2/ человека и составляет   2,4 га.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения включает общественные пространства и зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения вдоль реки, объекты спортивного назначения и объекты отдыха и рыбалки. Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок, стадионов). Площадь  рекреационной зоны  существующая – 77 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 79,8 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны.

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 0 га, а на перспективу будет составлять 5га.

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия.

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории села Лозное находится Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Территория памятников и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории Лозновского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

4.3.   Водоохранные зоны,  зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На территории с.Лозное водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин с использованием скважинных насосов.

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 50 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Ширина водоохраной зоны и режим хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствие с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65. Водоохранные зоны, создаваемые с целью поддержания в  водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в федеральном «Положении о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» №1404 от 23.11.96. В пределах водоохранной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, имеющая более строгий режим хозяйственной деятельности.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (шириной 50 метров для всех объектов), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянкина дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

4.4.    Охранные зоны.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитная зона от площадок временного хранения твердых бытовых отходов составляет 100 м.

В соответствии с прил. 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принята санитарная полоса отчуждения газопровода шириной 20 м.

Границы санитарных разрывов для воздушной линии электропередач установлен в соответствии с указаниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 20 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ.

Охранные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций:

Магистральные нефте-, газопроводы - установлены в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», п.3.16

Высоковольтные линии электропередач -установлены в соответствии с  «Правилами устройства электроустановок».

Автомобильные дороги - установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*,пп. 6.8, 6.9 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (№1420 от 01.12.1998г.).

Охранная зона от вышки сотовой связи и расположенного на ней оборудования составляет 50 м.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области на территории хутора возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- Сильный ветер – скорость ветра при порывах 25 м/сек и более;

- Крупный град – диаметр градин 15 мм и более;

- Сильный снегопад - количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- Землетрясение до 7 баллов;

- Гололед -отложения на проводах диаметром 20мм и более.

- Пожары природные – да

- Паводковое подтопление жилой территории

Сведения об опасных природных процессах, характерных для района планируемой территории и о категориях опасности этих объектов приведены в соответствии с требованиями  СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий":

Категория оценки сложности природных условий – средней сложности.

Категория опасности природных процессов – умеренно-опасные, по отдельным показателям) -  опасные.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающий конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод; гидродинамическое давление потока грунтовых вод; загрязнение (засоление) почв, грунтов; коррозия подземных металлических конструкций |
| Наводнение | Аэродинамический Гидродинамический Гидрохимический | Ударная волна; поток (течение) воды; загрязнение гидросферы, почв, грунтов |

При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии на коммуникациях тепло-водоснабжения, увеличение  случаев дорожно-транспортных происшествий, нарушение работы объектов жизеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры, что в целом может негативно отразиться на нормальной жизнедеятельности населения, затруднить проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На проектируемой территории возможно шквалисто-смерчевое усиление ветра (порывы свыше 25 м/сек), повторяющиеся ежегодно с частотой                    5 х 10-4год-1

На основании данных о застройке исследуемой территории проведена оценка степеней разрушений зданий и сооружений.

Предполагаемые степени разрушения зданий и сооружений на территории города составят («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС», приложение № 4.):

слабая - разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений:

заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах;

откалывание штукатурки; падение кровельных черепиц; трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей;

средняя- разрушение перегородок, кровли, части сооружения, большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах;

сильная - значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения части стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей;

полная - полное разрушение несущих конструкций, приводящее к обрушению здания. Здание восстановлению не подлежит.

При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от  имеющегося в районе воздействия урагана;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия урагана;

- количество пострадавших может составить до 30 человек;

- вероятность наступления чрезвычайной ситуации при урагане составит 1*10-5 год-1

При сильном снегопаде – выпадение осадков 150мм и более за12 часов и менее образуется отрицательный дополнительный эффект, вызванный снежными заносами. Последствия снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии парализовать большинство видов транспорта, приостановив перевозку людей и грузов. Колесные автомобили не могут обычно двигаться по ровным заснеженным дорогам, если толщина снежного покрова превышает половину диаметра колеса. Люди, оказавшиеся на местности в изоляции из-за снежных заносов, подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку. Если заносам сопутствует сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы электроснабжения, теплоснабжения, связи. Аккумуляция снега на крышах зданий и сооружений свыше избыточных нагрузок приводит к их обрушению.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. При выпадении дождя на промороженную землю и при намокании и последующем замерзании  поверхности снежного покрова образуются ледяные корки, называемые гололедицей.Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5оС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. Вес гололедных корок может превышать 10кг/м (до 35кг/м). Такая нагрузка разрушительна для большинства проводных линий и многих мачт. Повторяемость гололеда наиболее высока у водных поверхностей и достигает более 10-ти дней в году.

Налипание мокрого снега наиболее опасно для линий связи и электропередач, происходит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 00 до +30С и ветре 10-20м/с. Диаметр отложения снега на проводах достигает 20см, вес 2-4 кг на 1 м.Провода рвутся не столько под тяжестью снега и льда, сколько от ветровой нагрузки. На полотне автомобильных дорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, парализующий движение почти так же, как гололедная корка.

- При крупном граде – диаметр градин 20 мм и более(частота наступления ЧС–1*10-2 размер зоны стихийного бедствия может составить 2-3 км2. Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и ливне. Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения сооружений.  Число дней с грозой – 15, средняя продолжительность гроз –40-60 ч/ год.

Весьма тяжелые повреждения град наносит посевам. Результаты оценки последствий града. Наиболее вероятный сценарий развития ЧС :

- размер зоны ЧС - 2 – 3 км,

- количество пострадавших – 12 чел,

- возможный ущерб – 700 тыс.руб

Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта. При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от имеющегося в районе воздействия града;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия града.

Для оповещения и информирования населения используются сети проводного радио и телевещания.  Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехкратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС  России по Волгоградской области, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Оповещение населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи, сети проводного вещания и мобильной связи.

При внезапном возникновении природных стихийных бедствий следует предусматривать вывоз к месту жительства.

Вторичным последствием стихийных бедствий является возникновение ЧС (пожары, взрывы) в зданиях или на территории промышленных предприятий и общественных учреждений, сотрудники которых должны подать по телефону сигнал тревоги в пожарную часть, обесточить оборудование, организовать тушение пожара средствами первичного пожаротушения.

Мероприятия по молниезащите.

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молний.

Выбор молниезащиты зависит от назначения здания, интенсивности грозовой деятельности и ожидаемого числа поражений в год. Здания защищаются от прямых ударов молний молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей (для отвода разряда в землю) и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Для защиты телеантенны и радиотрансляционных стоек от атмосферных разрядов предусмотрено устройство молниеотводов в жилых, общественных зданиях и на промышленных объектах, состоящего из стальной шины, соединяющей телеантенну и радио стойку с заземлителями. Шина прокладывается по покрытию кровли скрыто. Спуск шины к заземлителю в основном осуществляется по фасаду. Все соединения молниеотвода производятся на сварке. Молниеотвод покрывается битумом 2 раза. Для заземлителей используется арматурная сталь, забиваемая в землю на глубину 5,5 м, с разносом 5 м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой. Конец полосы заземлителя приваривается к шине, проложенной по фасаду.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования (каркасы щитов, стальные трубы электропроводки и т.д.), подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым проводом сети.

Металлические корпуса ванн должны иметь соединения с трубами водопровода для выравнивания потенциала между водопроводной трубой и корпусом ванны при неисправности электропроводки. При вводе в жилые и общественные здания и сооружения выполнить повторное заземление нулевого провода ВРЩ.

В жилых и общественные здания и сооружениях предусмотрена система выравнивания потенциалов путем следующих выводящих частей:

- основной магистральный защитный проводник;

- основной магистральный заземляющий проводник;

- стальные трубы коммуникаций;

- металлические части строительных конструкций.

При строительстве сооружений должна быть выполнена молниезащита и заземление телефонных, электросиренных, телевизионных и радиотрансляционных кабелей.

При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах АЗС.

- аварии  газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

Строительство укрытий.

Строительство сетей оповещения.

Строительство пожарного депо.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Таблица 6 «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машиноместа | Отсутст вует | 1 машина | Новое строительство |

Мероприятия по защите территории от затопления паводковыми водами.

Для защиты территории с. Лозное от затопления паводковым водами необходимо выполнить комплекс мер по расчистке, углублению и спрямлению р. Лозная.

Комплекса производимых работ состоит из следующих мероприятий:

-  дноуглубление,

-вырезка кустарника и больных деревьев в береговой части реки или водоема,

- планировка и формирование берегов.

Санитарная  очистка водоемов любого размера и дноуглубление малых рек, очистка прудов и рек от водной растительности и тростника выполняется плавающим экскаватором, с приведением в порядок и формированием берегов. Этой установкой возможно проведение дноуглубления до 2,5 метров, с шириной русла рек и ручьев от 0.5 м.

Способ очистки русел рек от наносов осуществляют последовательными поперечными перемещениями бульдозеров:

-вначале бульдозерами с плоским отвалом производят грубую планировку русла реки,

- затем бульдозерами, имеющими грабельные отвалы с различной величиной прозоров между ножами, начинают очистку русла реки с образованием по её берегам струенаправляющих дамб, причем сначала проходят бульдозеры, у которых ширина прозоров в грабельном отвале большая, а затем бульдозеры, имеющие меньшую ширину прозоров, при этом тела дамб в поперечном сечении отсыпают последовательными перемещениями бульдозеров с грабельными отвалами так, что в верховом откосе дамб находятся более крупные фракции, а вверху и в низовом откосе – более мелкие фракции;

- после чего очищенные от крупных фракций наносы бульдозерами с плоским отвалом перемещают к оси русла для последующего их смыва со дна реки потоком воды во время паводка.

Следствием работы по очистке водоемов является заметное понижение среднегодового уровня вод, что является главной целью мероприятий по предотвращению паводков.

Если русло сильно извилистое и отдельные участки его имеют значительные размеры, спрямляют наиболее крупные излучины, устраивая короткие прокопы. В этом случае уменьшается объем земляных работ по регулированию. Спрямления проводят только в устойчивых грунтах, при этом по возможности не пересекают прирусловые валы, сложенные песками. Спрямления не должны выходить в пределы притеррасной поймы, сложенной малоустойчивыми грунтами (сильно разложившийся торф, сапропель) и тем более за пределы поймы. При спрямлении рек участки старого русла, исключенные из реки, засыпают, если они не нужны для хозяйственных целей. При недостатке местного грунта засыпку проводят на 0,3…0,5 м выше бытового уровня, а с верховой стороны старого русла устраивают перемычку. С низовой стороны перемычку не делают, в результате исключенное русло превращается в своеобразный отстойник и постепенно оно заилится.

Спрямление рек проводят экскаваторами, скреперами и землесосными установками. Вынимаемый грунт используют для отсыпки насыпей дорог, защитных дамб, перемычек и засыпки староречий.

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически  опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях отсутствует. Большинство объектов  не охраняются.  Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами милиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и  ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения  должны быть предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м.   Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны  иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам .

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог  предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с  требованиями соответствующих статей  Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

В с.Лозное необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

  - установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

  - установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории хутора необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно -спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях,

подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта к 2034 году будет способствовать развитию Лозновского поселения со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Сущ.состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения | га | 45905 | 45905 |
|  | Площадь земель населенных пунктов | га | 541,9 | 1228,5 |
|  | Общая численность населения | чел | - | - |
|  | Численность населения с.Лозное | чел | 1352 | 1500 |
|  | Благоустроенность жилого фонда | % | средняя | 100 |
|  | Зонирование |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 151,2 | 188,2 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 9,1 | 9,6 |
|  | Производственная зона | га | 49 | 49 |
|  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | га | 38,9 | 45 |
|  | Рекреационная зона | га | 77 | 79,8 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 260,8 | 260,8 |
|  | Зона специального назначения | га | 0 | 5 |
|  | Зона водных объектов | га | 2,1 | 2,7 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.