#### Дубовский муниципальный район  Волгоградская область

#### Администрация Лозновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июля  2019 г.                                                                                            № 56

О внесении изменений в постановление администрации Лозновского сельского поселения № 56 от 24.12.2013 г. «Об утверждении схемы по водоснабжению на территории Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2013-2023 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416 “ О водоснабжении  и водоотведении”, руководствуясь Уставом Лозновского  сельского поселения, администрация Лозновского сельского поселения

постановляет:

1. Внести в постановление администрации Лозновского сельского поселения № 56 от 24.12.2013 г. «Об утверждении схемы по водоснабжению на территории Лозновского сельского поселения Дубовского муниципального района на 2013-2023 г.г.»,  следующие изменения:

раздел 3 дополнить подразделом 3.6. следующего содержания:

"3.6.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.6.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Лозновского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Лозновского сельского поселения представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Баланс водопотребления холодной питьевой воды за 2015  год.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| с.Лозное |  |  |
| Поднято воды в сеть | тыс. куб. м. | 36,5 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,00 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 36,5 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 34,4 |
| - население | тыс. куб. м. | 33,4 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 0,6 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 0,4 |
| Потери | тыс. куб. м. | 2,1 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

3.6.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Наименование технологической зоны | Наименование населенного пункта | Фактическое потребление за 2015 год | Фактическое потребление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОНТ «Лозновское» | с.Лозное | 34,4 тыс. м3/год | 95,0 |

3.6.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды Лозновского сельского поселения.

Таблица 5.3 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 33,4 |
| Собственные нужды | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,4 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,2 |
| Предприятия | 0,4 |
| Учреждения административные | 0,1 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | - |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 2,1 |

3.6.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление холодной питьевой воды населением за 2015 год составило 34,4  тыс. м3/год.

Таблица 5.4

| N п/п | Показатель | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека, | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 23,0 | 0,7 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодной воды | 23,0 | 0,7 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,00 | 0,00 |

3.6.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

-население – 94 %;

-бюджетные организации – 100%;

-прочие организации – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Лозновского  сельского поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Лозновского   сельского поселения и изменения численности населения на период до 2023 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Лозновского   сельского поселения. Предполагается, что в течение всего указанного периода численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению,  увеличится.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 235,0 л/сутки на 1 человека.

3.6.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

 существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 5.5.

Таблица 5.5 - Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2015 по 2023 гг.

|  | 2015 (Базовый год) | Объем холодной питьевой воды, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2016г. |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019-2020гг. |  |  | 2021-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть | 36,5 | 28,3 |  | 27,3 |  |  | 28,9 |  | 42,0 |  |  | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 2,1 | 2,1 |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг, в т.ч. | 34,4 | 26,2 |  | 25,2 |  |  | 26,8 |  | 39,9 |  |  | 64,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -население | 33,4 | 25,1 |  | 24,1 |  |  | 25,5 |  | 37,2 |  |  | 61,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные организации | 0,6 | 0,8 |  | 0,7 |  |  | 0,8 |  | 1,7 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -прочие потребители | 0,4 | 0,3 |  | 0,4 |  |  | 0,5 |  | 1,0 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Лозновском сельском поселении отсутствует.  Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

3.6.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 5.6. -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| с.Лозное |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 36,5 | 0,05 | 0,07 | 66,3 | 0,5 | 0,8 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 2,0  раза.  При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

3.6.10 Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 5.7 – Оценка расходов холодной питьевой воды  Лозновского сельского поселения

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 33,4 | 25,1 | 24,1 | 25,5 | 25,5 | 37,2 | 60,2 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 2,1 |
| Предприятия | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,9 |
| Учреждения административные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Итого: | 36,5 | 28,3 | 27,3 | 28,9 | 28,9 | 42,0 | 66,3 |

3.6.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

3.6.12  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов

В  Лозновском  сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- Подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Лозновского  сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 235 л/сутки на человека.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время объекты водоснабжения  в Лозновском сельском поселении находятся в хозяйственном ведении МП «Лозное-2018».

- дополнить разделом 7. следующего содержания:

«Раздел 7.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источниками водоснабжения в населенных пунктах Лозновского  сельского поселения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс – пояс строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения  и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия   на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов  Лозновского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

7.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия   на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения сельского поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Лозновского

сельского поселения                                                                         С.Н. Пузанова